通信协议（耕整地控制器 <=> 拖拉机PDA）

- 传输格式

标准RS485协议， 9600 波特率。

- 数据包格式

| Start (1 Byte) 0xA5 (起始标志) | Length (1 Byte) = Start + Length + CMD + Data + CS + End(长度) | CMD(1 Byte) Command(指令) | Data(n Bytes) (数据位) | CS(2 Byte) Checksum (校验位) | End(1 Byte) 0xAA (结束标志) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 校验方法(CS)

CRC16

- 指令集(CMD)

耕整地控制器->PDA

| CMD | DATA | 数据说明 | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x21 | 1字节 | 机具类别 | 耕整地控制器向 PDA 上报当前挂接机具类别 |
| 0x22 | 1字节 | 传感器状态 | 耕整地控制器向 PDA 上报当前传感器工作状态 |
| 0x23 | 2字节 | 耕深，单位：mm | 耕整地控制器向 PDA 上报当前耕深数据 |
| 0x24 | 3字节 | 当前耕深和深度稳定性 | 耕整地控制器向 PDA 上报当前耕深及耕深稳定性 |
| 0x25 | 2字节 | 三点悬挂高度 | 耕整地控制器向 PDA 上报模型预测或控制计算得到的三点悬挂高度 |

PDA->耕整地控制器

| CMD | DATA | 数据说明 | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 |  | 请求单次耕深数据 | PDA 向耕整地控制器请求一次耕深数据，控制器响应一次当前耕深及稳定性。 |
| 0x11 | 可选1字节 | 连续上报间隔，单位：0.1 s | PDA 向耕整地控制器发送开始连续上报指令。若未携带 DATA，则默认上报间隔为 1 s；若携带 1 字节数据，则取值范围建议为 1～100，对应 0.1～10 s。 |
| 0x12 |  | 停止连续上报 | PDA 向耕整地控制器发送停止连续上报指令。 |
| 0x13 |  | 零点校准 | PDA 在铲尖刚好触地时向耕整地控制器发送零点校准指令，用于建立耕深计算基准。 |
| 0x30 | 3字节 | 目标耕深，单位：mm | PDA 向耕整地控制器下发目标耕深，并启用耕深控制逻辑。 |
| 0x31 | 2字节 | 实际三点悬挂高度，单位：% | PDA 向耕整地控制器下发当前实际三点悬挂高度，用于模型训练、状态更新或控制反馈。 |
| 0x32 | 2字节 | 车辆作业速度，单位：0.01 km/h | PDA 向耕整地控制器下发车辆作业速度，数据按实际速度放大 100 倍。例如 5.25 km/h 对应发送数值 525。 |

机具类型定义

| 类型值 | 机具类型 |
| --- | --- |
| 0x01 | 旋耕机 |
| 0x02 | 深松机 |
| 0x03 | 翻转犁 |

传感器状态定义

| 状态值 | 状态说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 工作正常 |
| 0x02 | 工作异常 |

- 数据包示例

耕整地控制器->PDA

| 数据包 (数据包 = [设备地址(1字节)] + [功能码(1字节)] + [数据区(N字节)] + [CRC校验(2字节)]) (总长度 = 数据区长度 + 4 字节（固定部分）) （数据区 = (起始标志)(1字节) + 数据区长度(1字节) + 指令(1指令) + 真实数据(n字节) + CRC校验位(2字节) + 结束标志(1字节） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据区 | 完整协议 | 描述 |
| 0xA5 0x07 0x21 0x01 0x4A 0xB9 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x07 0x21 0x01 0x4A 0xB9 0xAA 0xED 0xA6 | 发送当前机具类别：旋耕机 |
| 0xA5 0x07 0x21 0x02 0x0A 0xB8 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x07 0x21 0x02 0x0A 0xB8 0xAA 0xED 0xA6 | 发送当前机具类别：深松机 |
| 0xA5 0x07 0x21 0x03 0xCB 0x78 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x07 0x21 0x03 0xCB 0x78 0xAA 0xED 0xA6 | 发送当前机具类别：翻转犁 |
| 0xA5 0x07 0x22 0x01 0x4A 0x49 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x07 0x22 0x01 0x4A 0x49 0xAA 0xED 0xA6 | 发送当前传感器工作状态：正常工作 |
| 0xA5 0x07 0x22 0x02 0x0A 0x48 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x07 0x22 0x02 0x0A 0x48 0xAA 0xED 0xA6 | 发送当前传感器工作状态：工作异常 |
| 0xA5 0x08 0x23 0x01 0x2C 0x9B 0xFE 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x08 0x23 0x01 0x2C 0x9B 0xFE 0xAA 0x98 0x92 | 发送当前耕深：300mm |
| 0xA5 0x08 0x23 0x00 0x9E 0x1A 0x1B 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x08 0x23 0x00 0x9E 0x1A 0x1B 0xAA 0x98 0x92 | 发送当前耕深：158mm |
| 0xA5 0x09 0x24 0x01 0x2C 0x32 0x02 0xCA 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x09 0x24 0x01 0x2C 0x32 0x02 0xCA 0xAA 0x6D 0x75 | 发送当前耕深：300mm； 深度稳定性：50% |
| 0xA5 0x09 0x24 0x00 0x9E 0x64 0x27 0xAA 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x09 0x24 0x00 0x9E 0x64 0x27 0xAA 0xAA 0x7C 0xFD | 发送当前耕深：158mm； 深度稳定性：100% |
| 0xA5 0x08 0x25 0x00 0x32 0xFA 0x67 0xAA | 0xA5 0x06 0xA5 0x08 0x25 0x00 0x32 0xFA 0x67 0xAA 0x8D 0x41 | 发送三点悬挂高度：50% |

PDA->耕整地控制器

| 数据包 (数据包 = [设备地址(1字节)] + [功能码(1字节)] + [数据区(N字节)] + [CRC校验(2字节)]) (总长度 = 数据区长度 + 4 字节（固定部分）) （数据区 = (起始标志)(1字节) + 数据区长度(1字节) + 指令(1指令) + 真实数据(n字节) + CRC校验位(2字节) + 结束标志(1字节） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据区 | 完整协议 | 描述 |
| 0xA5 0x06 0x10 0x63 0x8F 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x06 0x10 0x63 0x8F 0xAA 0xA3 0x53 | PDA->程序，请求单次耕深数据（响应一次耕深+稳定性） |
| 0xA5 0x06 0x11 0xA2 0x4F 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x06 0x11 0xA2 0x4F 0xAA 0xA3 0x53 | PDA->程序，开始连续上行 |
| 0xA5 0x06 0x12 0xE2 0x4E 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x06 0x12 0xE2 0x4E 0xAA 0xA3 0x53 | PDA->程序，停止连续上行 |
| 0xA5 0x06 0x13 0x23 0x8E 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x06 0x13 0x23 0x8E 0xAA 0xA3 0x53 | PDA->程序，校零 |
| 0xA5 0x09 0x30 0x00 0x64 0x01 0x20 0xEF 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x09 0x30 0x00 0x64 0x01 0x20 0xEF 0xAA 0x6D 0x75 | PDA->程序，设置目标耕深100mm（2字节），使能标志（1字节） |
| 0xA5 0x08 0x31 0x00 0x32 0xBA 0x63 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x08 0x31 0x00 0x32 0xBA 0x63 0xAA 0x98 0x92 | PDA->程序，设置三点悬挂高度50mm |
| 0xA5 0x08 0x32 0x00 0x32 0x4A 0x63 0xAA | 0x50 0x06 0xA5 0x08 0x32 0x00 0x32 0x4A 0x63 0xAA 0x98 0x92 | PDA->程序，下发车辆作业速度50km/h |

- 流程示例

- 初始化与状态上报

程序启动后，自动打开机具角度传感器、车身角度传感器及 PDA 通信串口。

当两个角度传感器均返回有效数据时，主动向 PDA 发送一次机具类型（0x21）和传感器状态（0x22，正常），表明系统已就绪，等待 PDA 指令。

并且，可以在根据config_linux.json内的sensor_tool_status_interval设置，实现定时发送机具类型（0x21）和传感器状态（0x22）。默认为0，不开启定时发送。

- 零点校准

PDA 在农机静止且铲尖刚好接触地面时，发送 零点校准指令（0x13）。

控制器收到后，记录当前机具角度 α和车身角度 β，并调用校准算法设置零位偏移，使当前计算耕深为 0 mm。

校准完成后，深度计算功能激活，开始实时输出耕深。

- 训练模式

系统默认处于训练模式。

PDA 通过下发实际三点悬挂高度（0x31）提供当前悬挂的真实高度值。同时，下发车辆作业速度（0x32）提供作业速度作为特征。

控制器收到该高度后，结合当前环境参数（土壤硬度、速度、坡度），利用 RLS 自适应模型在线学习 悬挂高度 → 耕深的映射关系。

每次学习都会在控制台打印训练信息，并记录到模型收敛日志（model_train.csv）。

模型参数和累计训练次数自动持久化保存，重启后可恢复，无需重新训练。

- 数据上报

PDA 可随时发送请求单次耕深（0x10）指令，控制器将立即回复当前耕深和稳定性指标（指令 0x23 和 0x24）。

发送开始连续上报（0x11）可设置上报间隔（默认 1 秒，最快 0.1 秒），控制器按间隔自动推送耕深与稳定性。

停止连续上报（0x12）结束自动推送。

- 控制模式

当模型训练次数达到预设阈值（默认 20 次）后，PDA 可发送 设置目标耕深（0x30）指令进入控制模式。

控制器接收目标耕深后，冻结模型参数，不再进行在线学习。

控制算法实时计算：

利用逆映射模型求出达到目标耕深所需的基础悬挂高度；

结合当前耕深与目标耕深的偏差，进行比例闭环修正；

向 PDA 发送 三点悬挂高度指令（0x25），控制悬挂动作。

悬挂高度指令按设定间隔（默认 3 秒）持续下发，直至 PDA 发送停止控制指令（0x30 第三字节为 0）返回训练模式。

- 运行监控与日志

系统运行期间，所有关键数据实时写入原始数据日志（raw_data.csv）。

Timestamp – 记录时间戳，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff

Beta(deg) – 车身角度传感器读数（单位：度）

Alpha(deg) – 机具角度传感器读数（单位：度）

Depth_mm – 由几何模型计算的当前耕深（单位：毫米）

PredDepth_mm – 由 RLS 自适应模型预测的耕深（单位：毫米）

Speed_km/h – 拖拉机作业速度（单位：公里/小时）

TargetDepth_mm – 控制模式下 PDA 下发的目标耕深（训练模式时填 -1）

CmdHeight_mm – 控制模式下向悬挂系统下发的目标高度指令（训练模式时填 -1）

DepthError_mm – 几何耕深与模型预测耕深的差值（Depth_mm - PredDepth_mm）

SoilHardness_MPa – 土壤硬度（单位：兆帕）

SoilHardness_x_Depth – 土壤硬度与几何耕深的乘积，用于模型特征（交互项）

模型训练过程单独记录到模型收敛日志，便于离线分析和效果评估。